|  |  |  |  | Betriebsanweisung Löten |  |  |  | Nr.: 3 Stand: 01.03.2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fak 4 Dep ET&Inf eLab |  |  |  |  | Tätigkeit: Löten elektrischer Bauteile |  |  |  |  |
|  | Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Löten mit Lötstationen von Hand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verbrennungsgefahr für Haut durch heiße Oberflächen und Lot. Brandgefahr (Materialien) durch heißen Lötkolben. Gesundheitsgefahr beim Einatmen von Lötrauchen. Lebensgefahr durch Stromschlag bei Beschädigung von Anschlussleitungen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Die Benutzung ist nur durch hierfür unterwiesene Personen gestattet, die mindestens 18 Jahre alt sind. Auszubildende dürfen die Arbeit nur unter Aufsicht ausführen. Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. Vor Arbeitsbeginn Lötkolben/-station und Anschlussleitung auf offensichtliche Mängel prüfen. Sämtliche leicht brennbare Stoffe und Gegenstände müssen aus dem Arbeitsbereich entfernt werden (auch Staubablagerungen). Arbeiten dürfen nur auf einer mindestens schwer entflammbaren Arbeitsplatte ausgeführt werden. Die Anschlussleitungen des Lötkolbens/der Lötstation sowie anderer Elektrogeräte so verlegen, dass sie nicht versehentlich mit den heißen Teilen in Verbindung kommen können. Unbenutzte Lötwerkzeuge spannungsfrei schalten (Lötstation abschalten oder Netzstecker ziehen). Heiße Lötkolben immer in geeigneten Halterungen ablegen. Lote nach DIN EN 29453 und DIN EN ISO 12224-1 verwenden. Flussmittel nach DIN EN 29454-1 verwenden. Bei kurzzeitigen Lötarbeiten: für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen. Bei regelmäßigen Lötarbeiten ist ein Lötrauchabsorber bzw. eine Lötrauchabsaugung zu installieren, die die Lötrauche an der Entstehungsstelle erfassen. Beim Einsatz von Flussmitteln Schutzbrille tragen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen und keine Lebensmittel aufbewahren. Vor Pausenbeginn und nach Arbeitsende Hände waschen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verhalten bei störungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Netzstecker ziehen, Laborverantwortlichen informieren (Tel.-Nr.: 4367). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verhalten bei Unfällen, im Gefahrfall, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: 2111 |  | Eigenschutz beachten! Gefahrenbereich absichern oder Personen aus Gefahrenbereich bringen. Verbrennungen sofort mindestens 10 Minuten unter fließendem kalten Wasser kühlen. Ersthelfer/Betriebssanitäter hinzuziehen, ggf. Notruf absetzen. Erste Hilfe leisten, Verletzten betreuen. Vorgesetzten informieren. Rettungsdienst einweisen. Alle Verletzungen müssen im Verbandbuch dokumentiert werden! Entstehungsbrände mit vorhandenen Handfeuerlöschern bekämpfen. Bei größeren Bränden: Notruf, Gefahrenbereich verlassen, Kollegen warnen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparaturarbeiten dürfen nur von Laborverantwortlichen veranlasst werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum: | 01.03.16 |  |  | Unterschrift: |  |  |  |  |  |